Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Introducción a los Microcontroladores

Práctica 18: Pantalla LCD 16x2

Integrantes del equipo:

Martínez Ortega Juan Yael

Sampayo Hernández Mauro

Grupo: 3CM6

Profesor: Fernando Aguilar Sánchez                     Fecha de entrega: 17 de enero de 2021

Práctica 6: Cronómetro de 60 segundos

3CM6

ESCOM-IPN

1. Introducción Teórica

2. Desarrollo experimental de la práctica

/*****************************************************

This program was produced by the

CodeWizardAVR V2.05.0 Professional

Automatic Program Generator

Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.

http://www.hpinfotech.com

Project :

Version :

Date    : 17/01/2021

Author  : NeVaDa

Company :

Comments:

Chip type               : ATmega8535

Program type            : Application

AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz

Memory model            : Small

External RAM size       : 0

Data Stack size         : 128

*****************************************************/

#include <mega8535.h>

#include <delay.h>

// Alphanumeric LCD Module functions

#include <alcd.h>

#define cambio PIND.0

#define AnioHora PIND.1

#define MesMins PIND.2

#define DiaSegs PIND.3

float c;

int tem;

int desplz;

int cont_antidelay,time_antidelay;

bit btnp,btna;

unsigned char unidades,decenas,decimas,x,seg=0,min=0,hor=0,dia=26,mes=11,opcion=0;

unsigned short anio1=19;

unsigned short anio2=99;

#define ADC_VREF_TYPE 0xE0

// Read the 8 most significant bits

// of the AD conversion result

unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)

{

ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage

delay_us(10);

// Start the AD conversion

ADCSRA|=0x40;

// Wait for the AD conversion to complete

while ((ADCSRA & 0x10)==0);

ADCSRA|=0x10;

return ADCH;

}

// Declare your global variables here

void main(void)

{

// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization

// Port A initialization

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTA=0x00;

DDRA=0x00;

// Port B initialization

// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out

// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0

PORTB=0x00;

DDRB=0xFF;

// Port C initialization

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTC=0x00;

DDRC=0x00;

// Port D initialization

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=P

PORTD=0x0F;

DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer 0 Stopped

// Mode: Normal top=0xFF

// OC0 output: Disconnected

TCCR0=0x00;

TCNT0=0x00;

OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer1 Stopped

// Mode: Normal top=0xFFFF

// OC1A output: Discon.

// OC1B output: Discon.

// Noise Canceler: Off

// Input Capture on Falling Edge

// Timer1 Overflow Interrupt: Off

// Input Capture Interrupt: Off

// Compare A Match Interrupt: Off

// Compare B Match Interrupt: Off

TCCR1A=0x00;

TCCR1B=0x00;

TCNT1H=0x00;

TCNT1L=0x00;

ICR1H=0x00;

ICR1L=0x00;

OCR1AH=0x00;

OCR1AL=0x00;

OCR1BH=0x00;

OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer2 Stopped

// Mode: Normal top=0xFF

// OC2 output: Disconnected

ASSR=0x00;

TCCR2=0x00;

TCNT2=0x00;

OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization

// INT0: Off

// INT1: Off

// INT2: Off

MCUCR=0x00;

MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization

TIMSK=0x00;

// USART initialization

// USART disabled

UCSRB=0x00;

// Analog Comparator initialization

// Analog Comparator: Off

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off

ACSR=0x80;

SFIOR=0x00;

// ADC initialization

// ADC Clock frequency: 250.000 kHz

// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF

// ADC High Speed Mode: Off

// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped

// Only the 8 most significant bits of

// the AD conversion result are used

ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;

ADCSRA=0x82;

SFIOR&=0xEF;

// SPI initialization

// SPI disabled

SPCR=0x00;

// TWI initialization

// TWI disabled

TWCR=0x00;

// Alphanumeric LCD initialization

// Connections specified in the

// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:

// RS - PORTB Bit 0

// RD - PORTB Bit 1

// EN - PORTB Bit 2

// D4 - PORTB Bit 4

// D5 - PORTB Bit 5

// D6 - PORTB Bit 6

// D7 - PORTB Bit 7

// Characters/line: 16

lcd_init(16);

desplz=0;

//Variables para generar un retraso cada que se presiona el boton de cambio en fecha y hora

cont_antidelay=0;

time_antidelay=10;

while (1)

{

//Detecta si entro un 0 en el PIND.0 (el bot󮠦ue prersionado)

if(cambio==0)

btna=0;

else

btna=1;

//Comprueba si se presiona el bot󮍊      if((btnp==1)&&(btna==0)){

if(opcion==0)//si se presiona el bton "cambio" y opcion esta en 0, se cambia esta a 1

opcion=1;

else//si se presiona el boton "cambio" y opcion esta en 1, se cambia esta a 0

opcion=0;

}

btnp=btna;

//-----FECHA Y HORA-----

/*Cambios en fecha y hora*/

if(opcion==1){

if(AnioHora==0){

if(cont_antidelay>time_antidelay){

cont_antidelay=0;

hor++;

}else{

cont_antidelay++;

}

}

if(MesMins==0){

if(cont_antidelay>time_antidelay){

cont_antidelay=0;

min++;

}else{

cont_antidelay++;

}

}

if(DiaSegs==0){

if(cont_antidelay>time_antidelay){

cont_antidelay=0;

seg++;

}else{

cont_antidelay++;

}

}

}else{

if(AnioHora==0){

if(cont_antidelay>time_antidelay){

cont_antidelay=0;

anio2++;

if(anio2>99){

anio1++;

anio2=0;

}

}else{

cont_antidelay++;

}

}

if(MesMins==0){

if(cont_antidelay>time_antidelay){

cont_antidelay=0;

mes++;

}else{

cont_antidelay++;

}

}

if(DiaSegs==0){

if(cont_antidelay>time_antidelay){

cont_antidelay=0;

dia++;

}else{

cont_antidelay++;

}

}

}

/*Avance de fecha y hora*/

//Contador de ciclos para segundos

if(desplz>49){

desplz=0;

seg++;

}else{

desplz++;

}

//Avance de hora

if(seg>59){

min++;

seg=0;

}

if(min>59){

hor++;

min=0;

seg=0;

}

if(hor>23){

dia++;

hor=0;

seg=0;

min=0;

}

if(dia>31){

mes++;

dia=1;

}

if(mes>12){

anio2++;

mes=1;

if(anio2>99){

anio1++;

anio2=0;

}

}

//Posici󮠤e hora

lcd_gotoxy(0,1);

lcd_putchar((hor/10)+'0');

lcd_gotoxy(1,1);

lcd_putchar((hor%10)+'0');

lcd_gotoxy(2,1);

lcd_putchar(':');

lcd_gotoxy(3,1);

lcd_putchar((min/10)+'0');

lcd_gotoxy(4,1);

lcd_putchar((min%10)+'0');

lcd_gotoxy(5,1);

lcd_putchar(':');

lcd_gotoxy(6,1);

lcd_putchar((seg/10)+'0');

lcd_gotoxy(7,1);

lcd_putchar((seg%10)+'0');

//Posici󮠤e fecha

lcd_gotoxy(0,0);

lcd_putchar((anio1/10)+'0');

lcd_gotoxy(1,0);

lcd_putchar((anio1%10)+'0');

lcd_gotoxy(2,0);

lcd_putchar((anio2/10)+'0');

lcd_gotoxy(3,0);

lcd_putchar((anio2%10)+'0');

lcd_gotoxy(4,0);

lcd_putchar('-');

lcd_gotoxy(5,0);

lcd_putchar((mes/10)+'0');

lcd_gotoxy(6,0);

lcd_putchar((mes%10)+'0');

lcd_gotoxy(7,0);

lcd_putchar('-');

lcd_gotoxy(8,0);

lcd_putchar((dia/10)+'0');

lcd_gotoxy(9,0);

lcd_putchar((dia%10)+'0');

//-----PALABRA ESCOM-----

lcd_gotoxy(11,0);

lcd_putsf("ESCOM");

//-----TEMPERATURA-----

c=read_adc(0);

//c=(x);

if(c>99)

c=99;

tem=c*10;

decenas=tem/100;

tem=tem%100;

decimas=tem%10;

unidades=tem/10;

lcd_gotoxy(10,1);

lcd_putchar(decenas+'0');

lcd_gotoxy(11,1);

lcd_putchar(unidades+'0');

lcd_gotoxy(12,1);

lcd_putchar('.');

lcd_gotoxy(13,1);

lcd_putchar(decimas+'0');

lcd_gotoxy(14,1);

lcd_putchar('0'+175);

lcd_gotoxy(15,1);

lcd_putchar('C');

}

}

2.2 Simulación

3. Conclusiones Individuales

3.1 Martínez Ortega Juan Yael

3.2 Sampayo Hernández Mauro

4. Anexos

- Hoja de especificaciones del Microcontrolador ATMega8535